ДАВЛЕНИЕ ПО МАНОМЕТРУ, УСТАНОВЛЕННОМУ НА КОТЛЕ, СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ

КАНАЛЫ ДЫМОХОДОВ СВОБОДНЫ

использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности

и контрольно-измерительными приборами

проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

V Работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только силами специализированных организаций.

у^ Работникам, выполняющим работы по монтажу и наладке котлов, проводить обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

Что делать в случае
отравления угарным газом?

Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций.

В целях оказания первой помощи пострадавшему от отравления угарным газом следует принять следующие меры:

у^	вынести пострадавшего на свежий

воздух, тепло укутать и не давать уснуть;

у^	вызвать скорую медицинскую помощь;

у^	при потере сознания дать понюхать

нашатырный спирт.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ КОТЛОВ

Основное количество ЧП с бытовыми котлами приходится на начало отопительного сезона.

ПРИ РОЗЖИГЕ КОТЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

эксплуатировать котлы с неисправными манометрами

и предохранительными устройствами

хранить рядом с котлом горючие

ЛЯД материалы

Источник: МЧС Беларуси.

Памятка
по безопасной
эксплуатации
БЫТОВЫХ КОТЛОВ,
работающих
на твердых
видах топлива

Провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки.

До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.

С целью предотвращения взрывов
бытовых котлов НЕОБХОДИМО:

Убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления.

Удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы.

Ежегодно в Республике Беларусь происходит более 10 взрывов бытовых котлов, в результате которых гибнут люди.

Основное количество чрезвычайных происшествий приходится на начало отопительного сезона, для которого характерна положительная температура воздуха в дневное время.

Ночью столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, что приводит к замерзанию трубопроводов и расширительных баков с прекращением циркуляции воды.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

до начала отопительного периода

у' очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт;

п^	провести ревизию или заменить на

исправную запорную и предохранительную арматуру;

промыть систему отопления и заполнить её водой;

убедиться в герметичности котла и системы отопления;

у'' теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление

воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Что делать, если отопительная
система замерзла?

у определить место замерзания отопительной системы;

у отогреть место замерзания отопительной системы;

у когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.

Если давление воды в котле начинает
приближаться к максимально допустимому:

срочно прекратить подачу топлива в котел;

V удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива.